# PROPOSAL SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH RESTORASI CITRA RADIOGRAFI TORAKS MENGGUNAKAN BILATERAL FILTER DAN DNCNN TERHADAP AKURASI PENGUKURAN CARDIOTHORACIC RATIO

TRI ALBERTA WARUWU

NIM 185231029

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK BIOMEDIS

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

# DAFTAR ISI

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR GAMBAR

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pemeriksaan radiografi toraks proyeksi Posteroanterior (PA) merupakan salah satu modalitas pencitraan medis lini pertama yang paling esensial dalam praktik klinis, khususnya pada program pemeriksaan kesehatan berkala (Medical Check-Up atau MCU) dan skrining kardiopulmonal rutin. Radiografi toraks PA dipilih secara standar karena mampu meminimalkan efek pembesaran geometris bayangan jantung dibandingkan proyeksi Anteroposterior (AP), sehingga memberikan gambaran visual yang representatif mengenai struktur sangkar dada, parenkim paru, dan siluet kardiak. Parameter kuantitatif yang paling fundamental dan luas digunakan dalam mengevaluasi dimensi jantung adalah rasio kardiotoraks (Cardiothoracic Ratio atau CTR), yang pertama kali dirumuskan oleh Danzer pada tahun 1919. Nilai CTR dihitung dengan membagi diameter transversal maksimal siluet jantung terhadap diameter transversal internal dinding toraks. Dalam konsensus radiologi klinis, nilai CTR sebesar 0,50 atau 50% ditetapkan sebagai ambang batas atas normal pada populasi dewasa; nilai di atas ambang batas tersebut mengindikasikan kardiomegali sebagai tanda klinis awal penyakit jantung hipertensi, kardiomiopati, maupun gagal jantung kongestif.

Meskipun CTR memiliki peran prognostik yang sangat vital, penentuan nilainya di fasilitas layanan kesehatan sering kali terhambat oleh proses pengukuran manual yang rentan terhadap subjektivitas pengamat. Pada fasilitas diagnostik dengan volume pemeriksaan tinggi seperti unit MCU, dokter spesialis radiologi dihadapkan pada puluhan hingga ratusan lembar citra radiografi setiap hari. Berdasarkan investigasi komprehensif oleh Saiviroonporn et al. (2021) terhadap 7.517 citra radiografi toraks yang mencakup 5.000 kasus normal dan 2.517 kasus kardiomegali, pengukuran CTR secara manual memerlukan waktu rata-rata 10,6 detik per citra dan memiliki tingkat variabilitas antar-pengamat (inter-observer variability) dengan nilai Coefficient of Variation (CV) mencapai 2,13%. Beban kerja yang tinggi serta kelelahan visual radiolog terbukti memperbesar deviasi penentuan koordinat batas lateral terluar jantung dan dinding toraks bagian dalam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan diagnosis pada kasus-kasus batas ambang (borderline cardiomegaly).

Tantangan interpretasi tersebut semakin diperberat oleh keberadaan derau fisik yang timbul secara inheren selama proses akuisisi citra radiografi digital. Pada modalitas radiografi proyeksi digital, transmisi berkas foton sinar-X yang menembus ketebalan tubuh pasien mengalami atenuasi eksponensial sebelum mencapai detektor. Keterbatasan fluks foton yang diserap oleh detektor memicu fluktuasi statistik kuantum (quantum mottle) yang mengikuti distribusi Poisson, sementara sirkuit elektronik detektor dan konverter analog-ke-digital menyumbangkan derau termal aditif berdistribusi Gaussian (Diwakar & Kumar, 2018). Interaksi kedua fenomena fisika tersebut membentuk derau campuran Poisson-Gaussian yang menurunkan rasio sinyal terhadap derau (Signal-to-Noise Ratio atau SNR) serta mengaburkan ketajaman batas tepi organ (edge blurring). Derau ini menyebabkan penurunan kontras visual pada siluet kardiak dan sinus kostofrenikus, sehingga menyulitkan lokalisasi titik batas anatomi yang presisi baik oleh radiolog maupun oleh algoritma segmentasi otomatis.

Upaya mereduksi derau pada citra rontgen digital telah lama dilakukan menggunakan berbagai teknik penyaringan spasial konvensional, namun metode tersebut menghadapi kompromi mendasar antara penghalusan derau dan pelestarian detail tepi. Filter perataan linier standar seperti Gaussian filter meratakan intensitas piksel secara spasial tanpa mempertimbangkan gradien intensitas lokal, sehingga derau memang berkurang namun garis kontur batas jantung ikut terdegradasi menjadi kabur. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Tomasi dan Manduchi (1998) memperkenalkan Bilateral Filter sebagai metode penapisan nonlinier deterministik yang menggabungkan fungsi pembobotan jarak geometris spasial (domain filter) dan fungsi pembobotan selisih intensitas radiometrik (range filter). Pendekatan ini memungkinkan perataan derau secara optimal pada area homogen organ parenkim paru sekaligus mempertahankan ketajaman batas tepi diskontinu antara jaringan lunak jantung dan udara paru-paru.

Seiring pesatnya perkembangan komputasi berbasis kecerdasan buatan, teknik restorasi citra medis mulai mengadopsi arsitektur jaringan saraf tiruan mendalam (deep learning) yang memiliki kapasitas representasi fitur jauh lebih tinggi. Zhang et al. (2017) mengembangkan arsitektur Denoising Convolutional Neural Network (DnCNN) yang menerapkan paradigma pembelajaran residual (residual learning) dan normalisasi batch (batch normalization). Berbeda dari metode restorasi konvensional yang berupaya merekonstruksi citra bersih secara langsung, DnCNN dilatih untuk mengisolasi dan memprediksi pola derau residu dari citra input, kemudian mengurangkan residu tersebut untuk menghasilkan citra terestorasi. Mekanisme ini memberikan kecepatan inferensi yang tinggi dan kemampuan generalisasi yang baik terhadap variasi tingkat derau, menjadikannya kandidat kuat untuk pemulihan kualitas citra radiografi toraks digital.

Meskipun metode Bilateral Filter dan DnCNN telah terbukti efektif dalam memulihkan citra, mayoritas penelitian terdahulu hanya mengevaluasi keberhasilan restorasi berdasarkan metrik kualitas visual matematis umum seperti Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) dan Structural Similarity Index Measure (SSIM) pada citra fotografi standar (Wang et al., 2004; Zhang et al., 2017). Dalam konteks pencitraan diagnostik medis, peningkatan nilai PSNR atau SSIM tidak selalu berkorelasi lurus dengan peningkatan keandalan diagnosis klinis, karena proses penghalusan derau sering kali menimbulkan distorsi halus atau pergeseran posisi batas tepi organ (boundary shift). Hingga saat ini, belum ada penelitian komparatif yang mengkaji secara spesifik evaluasi berbasis tugas klinis (task-based evaluation) mengenai sejauh mana restorasi citra menggunakan Bilateral Filter dan DnCNN mampu mempertahankan integritas kontur siluet kardiak dan memulihkan akurasi pengukuran CTR pada citra radiografi toraks PA yang terdegradasi derau.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah studi komparatif terstruktur untuk menganalisis pengaruh restorasi citra radiografi toraks proyeksi PA menggunakan Bilateral Filter dan DnCNN terhadap pelestarian kontur anatomi serta akurasi pengukuran CTR. Pengujian dilakukan melalui simulasi derau terkontrol pada dataset tolok ukur standar (Japanese Society of Radiological Technology / JSRT yang dilengkapi anotasi Segmentation in Chest Radiographs / SCR dan VinDr-CXR) serta validasi klinis pada data rontgen riil dari PT Cahaya Medika Healthcare (CDC Surabaya) dengan nilai acuan baku (reference standard) yang divalidasi oleh radiolog. Evaluasi keberhasilan dilakukan secara terpadu melalui metrik kualitas citra (PSNR, SSIM), metrik pelestarian batas tepi (Dice Similarity Coefficient, Hausdorff Distance, dan Mean Surface Distance), serta analisis signifikansi statistik terhadap galat CTR. Sebagai luaran implementasi praktis, seluruh alur komputasi diintegrasikan ke dalam sebuah purwarupa stasiun kerja medis web (Web-Based DICOM Demonstrator) yang mandiri dan patuh terhadap standar DICOM 3.0, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menjamin keandalan skrining kardiomegali pada fasilitas diagnostik kesehatan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.  Bagaimana pengaruh tingkat degradasi derau terkontrol (Poisson-Gaussian noise) terhadap kualitas citra radiografi toraks PA dan tingkat kesalahan pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR)?

2.  Bagaimana perbandingan performa metode Bilateral Filter dan DnCNN dalam merestorasi citra radiografi toraks PA ditinjau dari aspek PSNR, SSIM, pelestarian batas kontur anatomi, serta pengaruhnya terhadap galat pengukuran biometrik CTR dan korelasinya dengan indikator kualitas citra?

3.  Bagaimana kelayakan dan performa metode restorasi terpilih ketika diintegrasikan ke dalam purwarupa demonstrator Web-Based DICOM Workstation berdasarkan fungsi interoperabilitas protokol medis dan latensi komputasi?

## Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk menjaga ruang lingkup penelitian tetap fokus dan dapat diselesaikan secara terukur, yaitu:

1.  Citra radiografi toraks yang digunakan dibatasi pada proyeksi Posteroanterior (PA) posisi tegak pasien dewasa.

2.  Dataset utama yang digunakan berasal dari repositori sekunder terbuka terstandarisasi, yaitu dataset JSRT beserta masker segmentasi anatomi Standard Chest Radiograph (SCR) dan dataset VinDr-CXR. Data klinis dari Klinik CDC Surabaya digunakan secara terbatas sebagai kelompok validasi eksternal apabila izin etik penelitian telah terpenuhi.

3.  Simulasi degradasi citra dibatasi pada tiga tingkat variansi derau sintetis Poisson-Gaussian terkontrol, yaitu σn = 15, 25, dan 50 serta tidak digunakan untuk mengestimasi besaran paparan dosis radiasi aktual pasien.

4.  Metode restorasi citra utama yang diuji adalah Bilateral Filter yang mewakili pendekatan spasial nonlinier dan DnCNN yang mewakili pembelajaran mendalam residual, dengan filter Gaussian sebagai pembanding konvensional.

5.  Evaluasi biometri klinis difokuskan pada pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR) menggunakan formula Danzer (1919) berbasis penentuan titik batas anatomi jantung dan dinding dalam sangkar toraks.

6.  Perangkat lunak stasiun kerja medis dikembangkan dan diuji sebatas purwarupa demonstrator penelitian untuk pembuktian konsep (proof-of-concept), bukan sebagai sistem PACS klinis komersial tervalidasi sertifikasi perangkat medis.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas restorasi citra dan ketelitian pengukuran CTR, serta tidak bertujuan membangun sistem diagnosis otomatis penyakit jantung.

## Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.  Mengkuantifikasi tingkat degradasi kualitas citra dan besarnya kesalahan pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR) pada radiografi toraks PA akibat pengaruh derau terkontrol (Poisson-Gaussian noise).

2.  Menganalisis performa metode Bilateral Filter dan DnCNN dalam mereduksi derau berdasarkan metrik objektif (PSNR, SSIM, dan latensi komputasi), serta mengevaluasi akurasi pengukuran biometrik CTR pascarestorasi menggunakan parameter Mean Absolute Error (MAE), Mean Error (Bias), korelasi Pearson, dan analisis sebaran Bland-Altman terhadap standar referensi penelitian.

3.  Mengintegrasikan metode restorasi terpilih dan modul pengukuran CTR ke dalam purwarupa demonstrator Web-Based DICOM Workstation sebagai pembuktian konsep untuk menguji fungsi interoperabilitas protokol standar medis dan performa sistem pada alur penanganan citra radiologi.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

### 1.5.1	Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Teknik Biomedis mengenai kajian perbandingan empiris efektivitas metode restorasi spasial deterministik (Bilateral Filter) dan jaringan saraf konvolusi residual (DnCNN). Penelitian ini memperjelas hubungan antara metrik kualitas citra objektif (PSNR dan SSIM) dengan tingkat pelestarian batas kontur anatomi serta akurasi pengukuran biometri klinis Cardiothoracic Ratio (CTR) melalui kerangka evaluasi berbasis tugas klinis (task-based evaluation).

### 1.5.2	Manfaat Praktis

Penelitian ini menyediakan purwarupa sistem stasiun kerja DICOM berbasis web mandiri dan bukti awal mengenai potensi metode restorasi citra dalam mendukung konsistensi pengukuran CTR. Selain itu, sistem yang dikembangkan dapat menjadi rujukan dalam perancangan stasiun kerja radiologi mandiri yang kompatibel dengan protokol komunikasi DICOM standar.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1	Radiografi Toraks Proyeksi Posteroanterior (PA)

Radiografi toraks merupakan modalitas pencitraan proyeksi berbasis transmisi berkas foton sinar-X yang menembus rongga dada pasien. Kontras radiografi terbentuk secara fisis akibat perbedaan koefisien atenuasi massa linier antara jaringan lunak siluet kardiovaskular yang padat dan bersifat radiopak dengan parenkim paru berisi udara yang bersifat radiolusen. Dalam alur pemeriksaan klinis dan skrining kardiopulmonal, proyeksi Posteroanterior posisi tegak (PA upright) merupakan proyeksi yang direkomendasikan untuk evaluasi dimensi jantung dan pengukuran rasio kardiotoraks (Cardiothoracic Ratio atau CTR), karena posisi jantung anatomis yang berada di rongga mediastinum anterior lebih dekat terhadap bidang detektor. Konfigurasi geometris ini menghasilkan efek perbesaran bayangan (geometric magnification) jantung yang jauh lebih kecil dibandingkan proyeksi Anteroposterior (AP), sehingga batas tepi siluet kardiak yang terekam merepresentasikan proporsi dimensi anatomis yang mendekati kondisi sebenarnya.

## 2.2	Kardiomegali dan Pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR)

Kardiomegali merupakan kondisi abnormalitas klinis di mana ukuran siluet kardiak membesar melampaui batas fisiologis normal akibat dilatasi ruang jantung maupun hipertrofi miokardium. Pada radiografi toraks proyeksi PA, pembesaran siluet jantung dievaluasi secara kuantitatif menggunakan parameter rasio kardiotoraks (Cardiothoracic Ratio atau CTR) yang pertama kali diformulasikan oleh Danzer (1919) melalui persamaan:

CTR=DHDT=MRD+MLDMTD

dengan keterangan komponen biometri:

- DH (Diameter Jantung): Penjumlahan jarak batas lateral kardiak kanan (Maximum Right Diameter atau MRD) dan batas lateral kardiak kiri (Maximum Left Diameter atau MLD) yang diukur secara tegak lurus terhadap garis tengah anatomis (midline). Garis midline didefinisikan secara baku sebagai garis lurus yang melewati pertengahan prosesus spinosus kolumna vertebralis torakalis.

- DT (Diameter Toraks): Jarak transversal internal sangkar toraks (Maximum Thoracic Diameter atau MTD) yang diukur dari tepi dalam arkus kosta kanan hingga tepi dalam arkus kosta kiri pada tingkat puncak hemidiafragma kanan (Gambar 2.1).

Gambar 2. 1 Penentuan Garis Ukur Diameter Jantung D_H dan Diameter Toraks D_T pada Radiografi Toraks PA Berdasarkan Metode Danzer (Saiviroonporn et al., 2021)

Ambang batas nilai normal CTR pada populasi dewasa adalah ≤ 0,50 (atau 50%). Nilai CTR yang melebihi ambang batas tersebut (> 0,50) diklasifikasikan sebagai kardiomegali, yang mengindikasikan adanya dilatasi ruang ventrikel atau hipertrofi miokardium.

Karena formulasi CTR merupakan rasio perbandingan dimensi relatif (DH / DT), kalkulasi CTR pada dasarnya bersifat invarian skala (scale-invariant) dalam satuan piksel murni. Dengan demikian, kalibrasi metrik fisik ke satuan milimeter melalui tag metadata DICOM Pixel Spacing (0028,0030) tidak mutlak diperlukan untuk menentukan rasio CTR, selama rasio aspek piksel pada matriks detektor bersifat isotropik (1:1).

Meskipun CTR merupakan parameter biometri klinis yang luas digunakan, keandalan dan reprodusibilitas pengukurannya menghadapi sejumlah faktor perancu serta keterbatasan teknis pemeriksaan, antara lain:

a.  Derajat inspirasi pasien yang tidak adekuat: ketika fase inspirasi dangkal, kubah hemidiafragma terdorong ke kranial dan menekan dasar jantung, sehingga siluet kardiak tampak melebar mendatar secara semu (pseudo-cardiomegaly);

b.  Rotasi posisi tubuh pasien saat penyinaran: rotasi tubuh memicu distorsi proyeksi sangkar toraks dan pergeseran semu garis tengah vertebra terhadap siluet jantung;

c.  Pemilihan proyeksi Anteroposterior (AP): posisi jantung yang lebih jauh dari bidang detektor memperbesar bayangan kardiak akibat efek divergensi berkas sinar-X;

d.  Deformitas dinding dada: variasi kelainan bentuk sangkar toraks (seperti pectus excavatum atau kifoskoliosis berat) yang mempersempit diameter transversal rongga dada internal; serta

e.  Penurunan ketajaman batas tepi kardiak akibat degradasi derau fisik sinar-X (quantum mottle): fluktuasi derau mengaburkan batas diskontinu antara siluet jantung dan parenkim paru, sehingga meningkatkan ketidakpastian serta variabilitas penentuan koordinat titik ukur biometrik.

## 2.3	Pembentukan Derau pada Radiografi Digital Proyeksi

Pada modalitas radiografi digital proyeksi (Digital Radiography atau DR), proses pembentukan citra diawali dari transmisi berkas foton sinar-X yang menembus jaringan anatomi rongga dada pasien, kemudian diserap oleh lapisan sintilator pada detektor panel datar (Flat-Panel Detector atau FPD) untuk dikonversikan menjadi sinyal muatan listrik (Bushberg et al., 2020). Kualitas citra radiografi digital secara inheren mengalami degradasi akibat keberadaan derau fisis yang berasal dari dua fenomena fisis yang berbeda.

Sumber degradasi utama berasal dari fluktuasi statistik pada laju kedatangan foton sinar-X yang diserap oleh detektor. Karena foton sinar-X dipancarkan secara diskret dan acak, fluktuasi jumlah foton pada area detektor per satuan waktu memicu timbulnya derau kuantum (quantum mottle). Derau kuantum ini bersifat bergantung pada intensitas sinyal (signal-dependent) dan mengikuti proses statistik Poisson (Seibert & Boone, 2005). Sumber degradasi kedua berasal dari komponen internal sistem akuisisi detektor, mencakup derau termal pada matriks transistor film tipis (Thin-Film Transistor atau TFT), derau pembacaan sirkuit penguat (readout noise), serta galat kuantisasi pada konverter analog-ke-digital (Analog-to-Digital Converter atau ADC). Derau instrumen elektronik ini bersifat tidak bergantung pada intensitas radiasi (signal-independent) dan dimodelkan sebagai derau aditif stasioner berdistribusi Gaussian (Diwakar & Kumar, 2018).

Interaksi antara fenomena kuantum radiasi dan derau instrumen elektronik tersebut dimodelkan secara komprehensif sebagai derau campuran Poisson-Gaussian (Foi et al., 2008), yang diformulasikan melalui persamaan matematis:

Inoisyx,y=α∙PIcleanx,yα+N0,σg2

dengan keterangan parameter matematis:

•  Inoisy(x, y) : intensitas piksel citra terdegradasi derau (noisy image) pada koordinat spasial (x, y);

•  Iclean(x, y) : intensitas piksel citra transmisi bersih tanpa derau (clean signal);

•  α (alpha) : faktor skala penguatan (gain factor) yang merepresentasikan konversi fisis dari fluks foton sinar-X menjadi nilai digital piksel;

•  P(·) : proses stokastik Poisson yang memodelkan fluktuasi statistik kuantum foton (quantum mottle); serta

•  N(0, σg²) : derau aditif independen berdistribusi Gaussian dengan rata-rata nol dan variansi σg² yang menyimulasikan derau termal dan sirkuit pembacaan elektronik detektor.

Pada radiografi toraks PA, keberadaan derau frekuensi tinggi Poisson-Gaussian menurunkan rasio sinyal terhadap derau (Signal-to-Noise Ratio atau SNR) dan rasio kontras terhadap derau (Contrast-to-Noise Ratio atau CNR). Penurunan rasio ini mengaburkan transisi gradien intensitas diskontinu pada perbatasan jaringan lunak jantung yang padat terhadap parenkim paru yang lusen, serta pada puncak hemidiafragma dan sinus kostofrenikus. Akibatnya, timbul ketidakpastian spasial (boundary uncertainty) pada penentuan titik piksel terluar kardiak dan dinding kosta, yang secara signifikan memperbesar galat dan variabilitas pengukuran rasio kardiotoraks (CTR).

## 2.4	Restorasi Citra Digital Radiografi

Restorasi citra medis (medical image restoration) merupakan proses rekonstruksi untuk mengestimasi citra anatomis asli yang bersih dari derau (clean signal) berdasarkan pemodelan fisis kebalikan (inverse problem) dari proses pembentukan degradasi (Gonzalez & Woods, 2018). Berbeda dengan peningkatan kualitas citra (image enhancement) yang bersifat heuristik dan subjektif untuk kenyamanan visual pengamat (seperti penyesuaian kontras lokal), restorasi citra berlandaskan pada pemulihan kuantitatif nilai intensitas fotometrik agar mendekati kondisi transmisi radiasi tanpa derau.

Dalam konteks radiografi toraks proyeksi Posteroanterior (PA), keberhasilan metode restorasi tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan rasio sinyal terhadap derau secara umum, melainkan pada kemampuan mempertahankan ketajaman garis batas tepi organ (edge-preserving capability). Garis batas lateral kardioperikardial kanan-kiri dan lengkung internal dinding kosta lateral merupakan batas anatomis kritis yang menentukan keakuratan penentuan diameter jantung (DH) dan diameter toraks (DT) pada pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR). Berdasarkan mekanisme matematis dan arsitekturnya, metode restorasi dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan: filter linear konvensional (Gaussian Filter), filter non-linear berbasis penapis tepi lokal (Bilateral Filter), dan jaringan saraf tiruan konvolusional dalam berbasis pembelajaran residual (DnCNN).

### 2.4.1	Gaussian Filter

Gaussian filter merupakan metode penapisan linear dalam ranah spasial (spatial domain) yang beroperasi melalui operasi konvolusi diskret dua dimensi menggunakan fungsi pembobotan terdistribusi normal (Gaussian distribution) (Gonzalez & Woods, 2018). Fungsi pembobot kernel Gaussian kontinu dua dimensi didefinisikan melalui persamaan matematis:

Gσ(x,y)=12πσ2exp-x2+y22σ2

Pada implementasi citra digital, operasi penyaringan pada piksel target berkoordinat p = (x, y) dihitung melalui diskritisasi fungsi pembobot pada jendela lingkungan spasial lokal Ω. Nilai intensitas piksel terestorasi IGaussian(p) diperoleh melalui penjumlahan terbobot dari intensitas piksel tetangga q ∈ Ω yang dinormalisasi dengan faktor pembobot Wp:

IGaussian(p)=1Wpq∈ΩGσ(‖p-q‖)·I(q)

Wp=q∈ΩGσ(‖p-q‖)

Keterangan parameter matematis: Ω merepresentasikan jendela lingkungan spasial lokal (spatial neighborhood window) yang berpusat pada piksel target p, ||p − q|| menyatakan jarak Euclidean antar-piksel dalam bidang citra, parameter σ merupakan simpangan baku spasial (spatial standard deviation) yang mengatur lebar sebaran fungsi pembobot serta skala penghalusan (smoothing scale), dan Wp adalah faktor penormalan untuk menjamin kelestarian rerata intensitas energi foton (energy conservation atau unit gain). Secara fisis, Gaussian filter bekerja sangat efektif meredam fluktuasi derau acak frekuensi tinggi (high-frequency random noise) pada area homogen melalui perataan rata-rata lokal (local averaging).

Namun demikian, kelemahan mendasar Gaussian filter terletak pada sifatnya yang isotropic (serba sama ke segala arah spasial) tanpa memperhitungkan variasi intensitas fotometrik antar-piksel. Ketika kernel konvolusi Gaussian melintasi perbatasan antara bayangan siluet kardiak yang radioopak dan parenkim paru yang radiolusen, nilai intensitas dari kedua kompartemen jaringan tersebut akan diratakan secara merata. Fenomena ini memicu efek pengaburan tepi (edge blurring) yang parah, melandaikan gradien transisi tepi kardioperikardial (cardiopericardial border), serta mengikis ketajaman garis batas sinus kostofrenikus (costophrenic angle) dan dinding lateral sangkar toraks. Akibatnya, ketidakpastian spasial dalam penentuan titik kontur terluar jantung (maximum right diameter dan maximum left diameter) meningkat secara signifikan.

Dalam penelitian ini, Gaussian filter diikutsertakan sebagai metode pembanding dasar (classical baseline) tanpa kemampuan preservasi tepi (non-edge-preserving). Kehadiran Gaussian filter berfungsi untuk membuktikan secara empiris hipotesis penelitian bahwa reduksi derau konvensional yang semata-mata mengandalkan kehalusan spasial justru merusak integritas batas anatomis kritis dan memperbesar galat pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR), berbeda dengan metode penapisan adaptif berbasis pelestarian tepi (Bilateral Filter) maupun restorasi berbasis pembelajaran mendalam (deep learning DnCNN).

### 2.4.2	Bilateral Filter

Bilateral filter merupakan metode penapisan ranah spasial non-linear (non-linear spatial domain filter) yang dirancang khusus untuk mereduksi derau sembari mempertahankan ketajaman garis batas tepi objek (edge-preserving smoothing) (Tomasi & Manduchi, 1998). Berbeda dengan Gaussian filter yang hanya memperhitungkan jarak kedekatan geometris antar-piksel, Bilateral filter menggabungkan dua fungsi pembobot Gaussian secara simultan: fungsi ranah spasial (Gσs) yang mengukur kedekatan posisi geometris, dan fungsi rentang fotometrik radiometrik (Gσr) yang mengukur kemiripan nilai derajat keabuan (intensity similarity). Nilai intensitas piksel terestorasi Ibilateral(p) pada koordinat target p diformulasikan melalui persamaan matematis:

Ibilateral(p)=1Wpq∈ΩGσs(‖p-q‖)·Gσr(|I(p)-I(q)|)·I(q)

Wp=q∈ΩGσs(‖p-q‖)·Gσr(|I(p)-I(q)|)

Keterangan parameter matematis: Ω merepresentasikan jendela ketetanggaan spasial lokal (spatial neighborhood window) yang berpusat pada piksel target p, ||p − q|| menyatakan jarak Euclidean antar-piksel dalam bidang koordinat citra, dan |I(p) − I(q)| menyatakan selisih mutlak nilai intensitas fotometrik antara piksel p dan piksel tetangga q. Faktor pembagi Wp bertindak sebagai faktor normalisasi bobot untuk menjamin kelestarian energi rerata intensitas (unit gain). Kinerja penapisan Bilateral filter dikendalikan secara presisi oleh interaksi dua parameter independen melalui formulasi kernel penyusunnya:

a.	Parameter Spasial (σs): Fungsi pembobot ranah spasial Gσs mengukur kedekatan geometris antar-piksel melalui formulasi matematis:

Gσs(‖p-q‖)=exp-pq22σs2

Parameter σs mengendalikan skala kedekatan spasial (spatial proximity scale) yang menentukan radius ketetanggaan piksel di dalam jendela Ω yang dilibatkan dalam perhitungan rata-rata terbobot. Pemilihan nilai σs yang moderat diperlukan pada radiografi toraks untuk menangkap korelasi spasial fluktuasi derau bintik kuantum (quantum mottle) tanpa memperluas jendela komputasi secara berlebihan.

b.	Parameter Rentang Intensitas (σr): Fungsi pembobot rentang radiometrik Gσr mengukur kemiripan nilai derajat keabuan fotometrik melalui formulasi matematis:

Gσr(|I(p)-I(q)|)=exp-I(p)-I(q)22σr2

Parameter σr bertindak sebagai ambang batas fotometrik (photometric tonal threshold) yang mengendalikan sensitivitas penapis terhadap perbedaan kontras radiometrik antar-piksel. Parameter ini menentukan batasan seberapa besar selisih intensitas yang masih dianggap sebagai fluktuasi derau acak atau telah tergolong sebagai batas tepi anatomis (anatomical boundary).

Dinamika adaptif Bilateral filter pada citra radiografi toraks proyeksi Posteroanterior (PA) bertumpu pada interaksi kedua fungsi pembobot tersebut terhadap variasi koefisien atenuasi radiologis. Pada area lapangan paru (lung field) yang relatif homogen, selisih intensitas antar-piksel tetangga bernilai sangat rendah (|I(p) − I(q)| ≈ 0), sehingga bobot rentang bernilai mendekati satu (Gσr ≈ 1). Dalam kondisi tersebut, Bilateral filter beroperasi menyerupai Gaussian filter standar yang meratakan derau kuantum secara maksimal melalui perataan lokal (local averaging). Sebaliknya, ketika jendela penapisan melintasi batas transisi anatomis kardioperikardial antara bayangan siluet kardiak yang radioopak (densitas tinggi) dan parenkim paru yang radiolusen (densitas rendah), selisih intensitas melonjak tajam melampaui nilai ambang (|I(p) − I(q)| >> σr). Lonjakan selisih ini menyebabkan bobot rentang seketika anjlok mendekati nol (Gσr → 0), sehingga kontribusi intensitas piksel parenkim paru diabaikan dari perhitungan siluet kardiak. Mekanisme pelestarian tepi (edge preservation) ini menjaga kecuraman gradien garis batas lateral jantung (maximum right diameter dan maximum left diameter) serta ketajaman sudut sinus kostofrenikus (costophrenic angle) tetap terlindungi dari efek pengaburan tepi (edge blurring).

Meskipun memiliki keunggulan dalam melestarikan batas tepi objek, efektivitas restorasi Bilateral filter sangat bergantung pada ketepatan pemilihan pasangan parameter (σs, σr). Apabila parameter rentang σr ditetapkan terlalu besar (σr → ∞), gerbang ambang batas fotometrik kehilangan kemampuan selektivitasnya (Gσr → 1 untuk seluruh piksel), sehingga Bilateral filter berdegenerasi menjadi penapis isotropic Gaussian filter. Kondisi ini memicu fenomena pengaburan berlebih (over-smoothing) yang mengikis ketajaman batas anatomis lateral jantung dan memperbesar galat klinis pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR). Sebaliknya, apabila σr diatur terlalu kecil (σr → 0), penapis menjadi terlampau restriktif sehingga penekanan derau tidak optimal dan berisiko memunculkan artefak efek tangga (staircasing artifact atau pembentukan pulau intensitas palsu). Selain itu, nilai σs yang berlebihan akan memperluas jendela komputasi melampaui struktur toraks lokal dan meningkatkan beban komputasi secara kuadratik. Oleh karena itu, penentuan kombinasi parameter (σs, σr) secara sistematik melalui penelusuran kisi (grid search) pada set validasi menjadi tahapan optimasi yang krusial sebelum citra hasil restorasi dievaluasi menggunakan metrik berbasis tugas klinis (task-based evaluation), dengan visualisasi prinsip kerja penapisan bilateral yang disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Prinsip Kerja Bilateral Filtering dalam Mereduksi Derau sembari Mempertahankan Batas Tepi Organ (Tomasi & Manduchi, 1998)

### 2.4.3	Denoising Convolutional Neural Network (DnCNN)

Denoising Convolutional Neural Network (DnCNN) merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan konvolusional dalam (deep convolutional neural network) yang dirancang secara khusus untuk memisahkan derau dari sinyal laten citra asli melalui integrasi strategi pembelajaran residual (residual learning) dan penormalan tumpak (Batch Normalization) (Zhang et al., 2017). Berbeda dengan paradigma model restorasi konvensional berbasis pembelajaran mendalam (deep learning) yang dilatih memetakan citra berderau y secara langsung menuju estimasi citra bersih x̂, strategi pembelajaran residual pada DnCNN dirancang untuk memprediksi matriks sisa derau (noise residual) yang mengontaminasi citra, dinotasikan sebagai R(y) ≈ v, dengan model pembentukan degradasi aditif y = x + v. Melalui formulasi ini, estimasi citra anatomis bersih x̂ diperoleh melalui operasi pengurangan elementer sederhana antara citra masukan berderau dan keluaran sisa derau yang diprediksi oleh jaringan:

x^=y-R(y)

Pengalihan target estimasi menuju pemodelan sisa derau memberikan keunggulan komputasional yang mendasar dalam proses optimasi gradien. Distribusi statistik sisa derau v memiliki manifold geometris yang jauh lebih sederhana, terpusat, dan mendekati distribusi Gaussian acak dibandingkan manifold struktur fitur anatomis citra radiografi yang sangat kompleks dan berdimensi tinggi. Karakteristik ini secara efektif mencegah timbulnya degradasi performa akibat permasalahan hilangnya gradien (vanishing gradient problem) pada jaringan yang dalam serta mempercepat laju konvergensi proses pelatihan (He et al., 2016). Selama proses pelatihan, himpunan parameter bobot dan bias jaringan Θ dioptimalkan secara terawasi (supervised learning) menggunakan kumpulan pasangan data citra radiografi berderau dan bersih (yi, xi) dengan meminimalkan fungsi kerugian (loss function) berbasis galat kuadrat rata-rata (Mean Squared Error atau MSE) residual:

L(Θ)=12Ni=1NR(yi;Θ)-(yi-xi)F2

di mana N merepresentasikan jumlah cuplikan bidang citra (image patches), R(yi; Θ) adalah estimasi sisa derau yang dihasilkan oleh model jaringan, (yi − xi) adalah sisa derau acuan (ground truth noise residual), dan ||·||F melambangkan norma Frobenius matriks.

Arsitektur standar DnCNN yang diterapkan dalam penelitian ini tersusun atas 17 lapisan konvolusional bertingkat tanpa menerapkan lapisan penggabungan (pooling layer) maupun lapisan terhubung penuh (fully-connected layer). Peniadaan operasi pooling merupakan aspek desain krusial untuk mencegah penurunan resolusi spasial citra (downsampling), sehingga integritas ukuran matriks dan ketajaman batas mikrostruktur anatomis toraks tetap terpelihara pada skala resolusi asli 1:1. Konfigurasi 17 lapisan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan fungsional:

1.	Lapisan Masukan (Input Layer): Terdiri atas satu operasi konvolusi tunggal Conv + ReLU (Rectified Linear Unit) yang menggunakan 64 penapis (filters) berukuran 3 × 3 × c (dengan c = 1 untuk citra radiografi digital monokromatik abu-abu berskala 12-bit atau 16-bit). Lapisan awal ini mengekstraksi 64 peta fitur spasial (feature maps) dari citra masukan tanpa menerapkan Batch Normalization.

2.	Lapisan Pengolah Antara (Intermediate Processing Layers): Terdiri atas 15 blok konvolusi berturut-turut (lapisan ke-2 hingga ke-16) dengan konfigurasi berulang Conv + BN + ReLU. Masing-masing lapisan menerapkan 64 penapis berukuran 3 × 3 × 64. Integrasi Batch Normalization (BN) di antara konvolusi dan aktivasi nonlinier berfungsi menstabilkan distribusi masukan internal (internal covariate shift), mereduksi ketergantungan model terhadap inisialisasi parameter awal, mempercepat perambatan gradien, serta bertindak sebagai regularisator implisit. Penumpukan 17 lapisan konvolusi dengan ukuran kernel 3 × 3 secara bertahap memperluas bidang pandang reseptif efektif (effective receptive field) jaringan hingga mencapai ukuran 35 × 35 piksel pada lapisan akhir, yang memungkinkan jaringan menangkap korelasi konteks spasial derau pada area sangkar toraks yang lebih luas.

3.	Lapisan Rekonstruksi Akhir (Reconstruction Layer): Terdiri atas satu lapisan konvolusi tunggal Conv menggunakan 1 penapis berukuran 3 × 3 × 64 tanpa aktivasi nonlinier maupun BN. Lapisan terminal ini mengagregasi 64 peta fitur antara menjadi satu matriks keluaran tunggal yang merepresentasikan estimasi sisa derau R(y) (Gambar 2.3).

Gambar 2. 3 Arsitektur Jaringan DnCNN Berbasis Residual Learning untuk Pemisahan Derau Citra (Zhang et al., 2017)

Meskipun arsitektur DnCNN menunjukkan performa pereduksian derau yang sangat superior pada ranah citra alami (natural images), penerapannya secara langsung pada citra radiografi toraks proyeksi PA menghadapi tantangan mendasar berupa pergeseran ranah (domain shift). Arsitektur DnCNN asli dilatih menggunakan citra alami berdimensi 8-bit dengan distribusi derau aditif Gaussian (Additive White Gaussian Noise atau AWGN), sedangkan citra radiografi digital tersusun atas kedalaman bit tinggi (12-bit hingga 16-bit) dengan derau campuran kuantum Poisson-Gaussian serta memiliki batasan klinis yang ketat terhadap risiko perubahan struktur anatomi jantung dan paru. Fenomena ketidakcocokan ranah (domain mismatch) ini berisiko memunculkan artefak distorsi struktural atau halusinasi visual (hallucination risk) yang dapat menggeser penentuan garis batas kardioperikardial dan mengacaukan penghitungan rasio CTR. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi ranah dan pembelajaran alih (domain adaptation and transfer learning) yang komprehensif guna menjamin keandalan restorasi batas anatomis kardioperikardial tersebut.

### 2.4.4	Domain Shift dan Tantangan Deep Denoising pada Radiografi Medis

Meskipun arsitektur DnCNN memiliki kapabilitas restorasi yang sangat tinggi, penerapannya secara langsung pada citra radiografi toraks menghadapi tantangan mendasar yang dikenal sebagai pergeseran domain (domain shift) atau ketidakcocokan domain (domain mismatch) (Guan & Liu, 2022). Model DnCNN orisinal dikembangkan dan dilatih menggunakan dataset citra alami fotografis (seperti dataset BSD500) dengan asumsi derau sintetis aditif bebas sinyal (Additive White Gaussian Noise atau AWGN). Karakteristik statistik citra alami tersebut memiliki perbedaan fisik yang substansial dibandingkan dengan radiografi toraks medis, di mana derau radiasi sinar-X didominasi oleh fluktuasi foton Poisson yang bergantung sinyal (signal-dependent quantum mottle) dan citra klinis memiliki rentang kedalaman fotometrik tinggi (12-bit atau 16-bit) dengan tumpang tindih struktur anatomi proyeksi yang sangat kompleks.

Untuk mengatasi kesenjangan domain tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan adaptasi domain melalui strategi transfer learning dan penyesuaian bobot (fine-tuning). Bobot awal model dasar (pretrained weights) dieksploitasi untuk mendeteksi fitur spasial primitif (seperti detektor tepi dan tekstur lokal), yang kemudian dilatih ulang secara terarah menggunakan dataset radiografi toraks digital (seperti JSRT dan VinDr-CXR) yang disuntikkan model derau campuran Poisson-Gaussian terkontrol.

Dalam perancangan dan evaluasi restorasi berbasis deep learning untuk citra medis, terdapat tiga risiko metodologis kritis yang wajib diantisipasi dan dimitigasi:

a.	Pencegahan Kebocoran Data (Data Leakage Prevention): Pembagian dataset pelatihan, validasi, dan pengujian wajib dilakukan secara ketat berbasis identitas pasien (patient-wise split), bukan pemisahan acak berbasis citra atau patch. Hal ini krusial guna memastikan model tidak mengevaluasi citra dari pasien yang anatomisnya telah dipelajari pada fase pelatihan, yang dapat menghasilkan evaluasi performa yang overestimasi secara semu (optimistic bias).

b.	Risiko Penghalusan Berlebih (Over-Smoothing Risk): Konvolusi dalam berisiko menginterpretasikan struktur mikro anatomi halus berkontras rendah (seperti corakan vaskular perifer paru atau kontur tipis kardioperikardial) sebagai komponen derau, sehingga struktur tersebut terhapus secara berlebihan. Pada konteks pengukuran CTR, penghalusan berlebih pada apeks kardiak lateral dapat mengikis batas ventrikel kiri, menyebabkan diameter jantung terukur menyempit secara artifisial.

c.	Risiko Halusinasi Rekonstruksi (Hallucination Risk): Sebagai jaringan saraf non-linear dalam, model memiliki risiko memunculkan pola sintetis palsu (hallucination artifacts) yang tidak bersumber dari transmisi radiasi fisik asli (Bhadra et al., 2021). Pada radiografi toraks, halusinasi dapat mengubah kurvatur batas lateral kardiak atau membentuk garis semu yang menyerupai infiltrat paru, yang berpotensi fatal bagi akurasi pengukuran diagnostik biometri. Oleh karena itu, pengujian performa DnCNN dalam penelitian ini tidak semata dievaluasi melalui metrik kualitas umum (PSNR dan SSIM), melainkan wajib divalidasi langsung melalui metrik berbasis tugas (task-based evaluation) terhadap galat pengukuran CTR dan pelestarian batas kontur anatomi (boundary preservation).

## Metrik Evaluasi Kualitas Citra

### 2.5.1 Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

PSNR merupakan metrik logaritmik standar untuk mengukur rasio antara daya maksimum sinyal citra terhadap daya derau yang merusaknya, dinyatakan dalam desibel (dB):

PSNR=10∙log10MAXI2MSE

MSE=1M∙Ni=0M-1j=0N-1[Icleani,j-Irestoredi,j]2

Nilai PSNR yang semakin tinggi merepresentasikan kebersihan citra yang semakin baik dari derau.

### 2.5.2 Structural Similarity Index Measure (SSIM)

SSIM mengukur indeks kemiripan struktur visual antara citra terestorasi dan citra acuan berdasarkan persepsi sistem visual manusia (Wang et al., 2004):

SSIMx,y=2μxμy+C1+2σxy+C2μx2+μy2+C1σx2+σy2+C2

Di mana μ adalah rata-rata intensitas, σ2 adalah varians, σxy adalah kovarians, serta C1 dan C2 adalah konstanta penstabil. Nilai SSIM berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kesamaan struktur geometris yang sempurna.

## Sistem Stasiun Kerja Medis (Web-Based DICOM Workstation)

### 2.6.1 Protokol DICOM dan Transmisi Jaringan

Standar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) PS 3.4 dan PS 3.6 mengatur transmisi citra medis antar-perangkat melalui protokol jaringan TCP/IP. Layanan DICOM C-STORE SCP (Service Class Provider) memungkinkan server menerima objek citra radiografi langsung dari modalitas rontgen melalui port standar (seperti port 4242 atau 11112). Kalibrasi fisik citra digital dikonversi dari satuan piksel ke milimeter nyata menggunakan metadata tag Pixel Spacing (0028,0030).

### 2.6.2 Arsitektur Web Workstation

Penerapan stasiun kerja medis (workstation) modern saat ini bertransformasi menuju arsitektur Zero-Footprint Web-Based Medical DICOM Workstation tanpa memerlukan instalasi plugin tambahan pada komputer klien. Arsitektur ini menggabungkan framework Laravel (PHP 8.2+) di sisi backend untuk manajemen rekam medis (Electronic Medical Record / EMR) dan autentikasi pengguna, layanan daemon DICOM C-STORE SCP (Python pynetdicom) dengan port yang dapat dikonfigurasi sesuai arsitektur jaringan klinik untuk penerimaan citra rontgen secara real-time, antarmuka penampil frontend berbasis SVG Stage Layer dengan pemetaan transformasi matriks afina CTM (Current Transformation Matrix) untuk menjamin kelekatan presisi anotasi saat zoom, pan, rotate, dan flip, serta integrasi komputasi Python (PyTorch dan OpenCV) untuk inferensi restorasi citra, evaluasi kuantitatif (PSNR, SSIM, SNR Gain), dan ekspor laporan diagnostik berstandar DICOM Secondary Capture.

## Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti & Publikasi | Fokus & Modalitas Citra | Metode / Model Algoritma | Hasil & Keterbatasan Penelitian |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomasi & Manduchi (1998) Proc. IEEE ICCV | Reduksi derau citra digital umum (natural images) | Bilateral Filtering (filter spasial non-linear berbasis pembobotan jarak dan rentang intensitas) | Mampu mereduksi derau sembari mempertahankan batas tepi organ, namun evaluasi murni visual tanpa menguji pengaruh penghalusan terhadap akurasi biometrik klinis (CTR). |
| Wang et al. (2004) IEEE Trans. Image Process. | Pengukuran kemiripan struktural perseptual manusia | Structural Similarity Index Measure (SSIM) berbasis kontras, luminansi, dan struktur | Menjadi standar penilaian kemiripan struktur visual citra, namun SSIM bukan ukuran langsung presisi klinis dan tidak mengukur bias titik ukur batas organ. |
| Zhang et al. (2017) IEEE Trans. Image Process. | Denoising citra umum dengan derau sintetis Gaussian | Denoising Convolutional Neural Network (DnCNN) berbasis 17-layer residual learning | Sangat efektif memisahkan derau pada citra fotografi umum, namun model belum dievaluasi pada karakteristik derau campuran radiografi toraks dan dampaknya terhadap biometri CTR. |
| Saiviroonporn et al. (2021) BMC Med. Imaging | Validasi pembacaan CTR berbantuan AI pada rontgen toraks PA | Pembacaan manual radiolog vs sistem AI-assisted reading | Menunjukkan potensi AI dalam efisiensi pengukuran CTR klinis, namun tidak meninjau pengaruh degradasi derau dosis rendah maupun efektivitas tahapan filter sebelum pengukuran. |
| Jafar et al. (2022) J. Pers. Med. | Estimasi otomatis CTR untuk deteksi kardiomegali | CardioNet (segmentasi semantik end-to-end siluet jantung dan sangkar toraks) | Menghasilkan segmentasi otomatis kontur organ dengan akurasi tinggi, tetapi fokus murni pada segmentasi tanpa menganalisis sensitivitas distorsi metode denoising terhadap nilai CTR. |
| Fan et al. (2024) Nature Commun. | Skrining abnormalitas toraks dan kardiomegali skala besar | Deep learning multi-senter berbasis CNN dan Transformer | Memiliki generalisasi tinggi untuk skrining massal, namun komputasi model sangat berat dan tidak meninjau kebutuhan restorasi ringan untuk workstation lokal mandiri. |

# BAB III
METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan perancangan perangkat lunak stasiun kerja medis ini dilaksanakan di PT Cahaya Medika Healthcare (CMH), sedangkan proses akuisisi dataset klinis citra radiografi toraks PA berformat DICOM, pengujian transmisi jaringan modalitas rontgen digital, dan validasi diagnostik oleh Dokter Spesialis Radiologi dilaksanakan di Instalasi Radiologi Cahaya Diagnostic Centre (CDC) Surabaya. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 5 bulan, dimulai pada bulan September 2026 hingga Januari 2027.

## Alat dan Bahan

Perangkat alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1.  Perangkat Keras (Hardware):

a.  Unit Komputer / Laptop Pengembang: Prosesor Intel Core i7 / AMD Ryzen 7, RAM 16 GB, SSD NVMe 512 GB/1 TB, dan GPU NVIDIA GeForce RTX Series (akselerasi CUDA) untuk komputasi model deep learning dan pengolahan citra.

b.  Modalitas Radiografi Digital Klinis: Unit Digital Radiography (DR) tipe Fujifilm FDR Xair yang terintegrasi dengan Flat Panel Detector (FPD) Fujifilm FDR D-EVO II dan stasiun kerja konsol akuisisi (Fujifilm Console Advance) yang telah tersertifikasi Uji Kesesuaian radiasi BAPETEN (PT Fujifilm Indonesia) di Instalasi Radiologi Cahaya Diagnostic Centre (CDC) Surabaya (PT Cahaya Medika Healthcare), terhubung ke jaringan lokal (Local Area Network / LAN TCP/IP).

c.  Perangkat Display & Input: Monitor IPS beresolusi minimal Full HD (1920×1080) dengan rasio kontras tinggi dan mouse optik presisi untuk penarikan garis ukur biometrik.

2.  Perangkat Lunak (Software):

a.  Sistem Operasi: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit.

b. Lingkungan Server & Web Backend: Laragon Stack (PHP 8.2+, MySQL/SQLite, Apache/Nginx) dan Framework Laravel 11 untuk manajemen basis data rekam medis pasien MCU, routing, dan integrasi EMR.

c.  Layanan Komunikasi DICOM: Python pynetdicom (v2.0+) sebagai daemon DICOM C-STORE SCP (Port 4242 / AE Title HYU_PACS_SERVER) untuk penerimaan berkas citra rontgen secara real-time.

d.  Pustaka Pemrosesan Citra (Python 3.10+): pydicom (ekstraksi tag metadata & kalibrasi Pixel Spacing 0028,0030), PyTorch (inferensi model DnCNN 17-layer), OpenCV (Bilateral Filter, NLM, CLAHE), scikit-image (evaluasi kuantitatif PSNR & SSIM), NumPy & SciPy (analisis matriks & SNR Gain), serta Matplotlib & Seaborn (visualisasi grafik).

e.  Stasiun Kerja Medis Web (Hyu PACS): Aplikasi Zero-Footprint Web DICOM Workstation berbasis SVG Stage Layer dengan CTM inverse transform lockstep, dilengkapi modul multi-tool caliper terkalibrasi fisik (0,08 cm/px), kalkulasi Danzer CTR (A+B/C), seleksi klik & keyboard delete, split comparison slider, residual noise map, dan ekspor DICOM Secondary Capture.

f.  Lingkungan Pengembang Kode: Visual Studio Code dan Antigravity IDE.

3.  Bahan Penelitian (Dataset):

a.  Dataset Klinis Primer: Minimal 100 berkas citra radiografi toraks PA berformat DICOM dari pasien MCU dewasa di Cahaya Diagnostic Centre (CDC) Surabaya, PT Cahaya Medika Healthcare yang telah dideidentifikasi (anonim) dan divalidasi oleh Dokter Spesialis Radiologi sebagai acuan baku (ground truth CTR).

b. Dataset Benchmark: Citra radiografi toraks terstandarisasi internasional (JSRT dan NIH ChestX-ray14) untuk validasi silang model restorasi.

## Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini diuraikan melalui diagram alir berikut:

Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian Komparasi Restorasi Citra dan Evaluasi CTR)

### 3.3.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Dataset

Tahap persiapan meliputi studi literatur mendalam terkait fisika radiasi toraks, formulasi matematis Bilateral Filter, arsitektur jaringan DnCNN, standar protokol biometri CTR Danzer (1919), serta protokol transmisi DICOM. Pengumpulan dataset dilakukan dengan mengkurasi citra rontgen toraks PA berformat DICOM dari arsip MCU klinik CDC Surabaya. Citra yang dipilih memenuhi kriteria inklusi: proyeksi PA posisi tegak, inspirasi maksimal (tampak minimal 9–10 kostarior), dan bebas dari efusi pleura masif yang menghilangkan sudut kostofrenikus. Seluruh metadata identitas pribadi pasien (seperti nama dan nomor rekam medis) dihapus (de-identification) guna mematuhi prinsip kerahasiaan data medis.

### 3.3.2 Tahap Preprocessing dan Penambahan Derau Terkontrol

Citra DICOM mentah diproses awal (preprocessing) untuk menyeragamkan rentang dinamis intensitas piksel melalui ekstraksi nilai Rescale Slope (0028,1053) dan Rescale Intercept (0028,1052). Nilai intensitas piksel kemudian dinormalisasi ke rentang derajat keabuan (grayscale) 8-bit [0, 255] atau 16-bit [0, 65535] terstandarisasi melalui penyesuaian nilai Window Center (0028,1050) dan Window Width (0028,1051). Dataset kemudian dibagi menjadi dua kelompok:

- Citra Acuan (Clean Baseline): Citra asli berkualitas optimal yang divalidasi oleh dokter spesialis radiologi sebagai acuan nilai baku (ground truth).

- Citra Terdegradasi (Noisy Dataset): Citra acuan yang diinjeksikan model derau campuran Poisson-Gaussian sintetis secara terkontrol dengan variansi bertingkat (σn=15, 25, 50) guna menyimulasikan tingkat paparan dosis radiasi rendah.

Gambar 3. 2 Simulasi Degradasi Derau Terkontrol (Poisson-Gaussian) pada Citra Radiografi Toraks PA

### 3.3.3 Tahap Implementasi Restorasi Citra

Citra berderau diproses melalui empat kondisi perlakuan secara komparatif:

- Kondisi Kontrol (Noisy Baseline): Citra berderau dibiarkan tanpa perlakuan restorasi sebagai tolok ukur penurunan akurasi awal.

- Kondisi Pembanding (Spatial Filter): Menerapkan filter linear Gaussian (kernel=5×5) dan median filter untuk mereduksi derau secara konvensional.

- Metode 1 (Bilateral Filter): Menerapkan filter non-linear berbasis pembobotan jarak σs dan selisih intensitas σr yang dioptimasi untuk mempertahankan garis kontur batas paru dan jantung.

- Metode 2 (DnCNN): Menerapkan model deep convolutional neural network 17-layer berbasis residual learning yang dilatih untuk memprediksi matriks derau residual R(y) dan menghasilkan citra terestorasi bersih melalui operasi pengurangan tensor piksel.

### 3.3.4 Tahap Pengukuran Cardiothoracic Ratio (CTR)

Pengukuran CTR dilakukan secara konsisten pada seluruh kelompok citra (Clean Baseline, Noisy, Bilateral, dan DnCNN) menggunakan kaidah baku Danzer (1919):

- Menentukan garis sumbu tengah (midline) anatomi yang ditarik vertikal sejajar melalui prosesus spinosus kolumna vertebralis torakalis.

- Menentukan titik terluar batas kontur jantung sisi kanan (MRD) dan sisi kiri (MLD) tegak lurus terhadap garis midline, lalu menjumlahkannya menjadi diameter jantung (DH=MRD+MLD).

- Menentukan diameter internal dinding toraks lateral terlebar (DT=MTD) yang ditarik sejajar dengan puncak hemidiafragma kanan dari batas dalam kosta ke kosta.

- Menghitung rasio CTR=(DH/DT)×100%.

- Nilai pengukuran pada citra Clean Baseline yang divalidasi dan diukur secara independen oleh Dokter Spesialis Radiologi di CDC Surabaya  ditetapkan sebagai nilai acuan mutlak (ground truth CTR).

Gambar 3.3. Skema Penentuan Region of Interest dan Penarikan Garis Ukur CTR Metode Danzer (1919)

### 3.3.5 Tahap Evaluasi Kuantitatif dan Analisis Statistik

Kinerja sistem dievaluasi secara kuantitatif melalui tiga parameter utama:

- Evaluasi Kualitas Citra:

Menghitung nilai PSNR (dB) dan indeks kesamaan struktural SSIM antara citra terestorasi terhadap citra acuan bersih (Clean Baseline).

Tabel 3.1 Rancangan Matriks Hasil Evaluasi Kualitas Citra Pasca Restorasi

| No Citra | Variansi Derau (σn) | PSNR Spatial (dB) | PSNR Bilateral (dB) | PSNR DnCNN (dB) | SSIM Spatial | SSIM Bilateral | SSIM DnCNN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | σn=15 | … | … | … | … | … | … |
| 2 | σn=25 | … | … | … | … | … | … |
| 3 | σn=50 | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| Rerata | … | … | … | … | … | … | … |

- Evaluasi Akurasi Biometrik CTR:

Menghitung selisih dan galat pengukuran CTR terhadap ground truth radiolog melalui metrik:

- Mean Absolute Error (MAE):

MAECTR=1Ni=1NCTRmetode,i-CTRref,i

- Mean Error (Bias):

Bias=1Ni=1NCTRmetode,i-CTRref,i

- Analisis Bland-Altman plot untuk menetapkan batas kesepakatan klinis (Limits of Agreement / LoA = Bias±1,96×SD

- Koefisien Korelasi Pearson (R).

Tabel 3.2 Rancangan Matriks Evaluasi Akurasi Pengukuran CTR Antar Metode

| Metode Perlakuan | Rerata Nilai CTR | MAE CTR (%) | Bias (±SD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Baseline Noisy | ... | ... | ... |
| Spatial Filtering | ... | ... | ... |
| Bilateral Filter | ... | ... | ... |
| DnCNN | ... | ... | ... |

- Analisis Statistik:

Menguji normalitas data selisih CTR menggunakan uji Shapiro-Wilk, dilanjutkan dengan uji komparasi One-Way Repeated Measures ANOVA (atau uji Friedman jika data tidak berdistribusi normal) serta uji lanjut Post-Hoc Tukey HSD pada tingkat signifikansi p<0,05. Analisis ini digunakan untuk menilai trade-off antara ketelitian biometrik CTR, ketahanan terhadap derau (noise robustness), dan efisiensi waktu komputasi (latency).

### 3.3.6 Tahap Perancangan Demonstrator Web-Based DICOM Workstation

Sebagai luaran implementasi praktis di fasilitas klinik radiologi, sistem perangkat lunak dirancang sebagai purwarupa Zero-Footprint Web-Based Medical DICOM Workstation (Hyu PACS) yang mandiri, terintegrasi penuh, dan patuh terhadap standar protokol medis melalui 5 modul arsitektur utama:

- Layanan Penerima Transmisi DICOM (C-STORE SCP Daemon): Dibangun menggunakan modul Python pynetdicom yang berjalan sebagai daemon service di latar belakang (Port jaringan 4242, Application Entity Title: HYU_PACS_SERVER) untuk menangkap aliran transmisi berkas DICOM rontgen toraks secara real-time langsung dari konsol modalitas rontgen digital klinik CDC Surabaya via protokol TCP/IP.

- Manajemen Backend & Integrasi EMR (Laravel 11): Mengelola basis data relasional pasien MCU (Nama Pasien, Usia, Gender, Accession Number, Study Instance UID, tanggal pemeriksaan), penyimpanan dan pengorganisasian berkas citra DICOM, otentikasi radiolog/radiografer, live insertion templat ekspertise radiologi ke formulir EMR, serta routing antarmuka pengguna.

- Engine Pemrosesan Citra & Restorasi Multi-Algoritma (Python API & CLI): Mengintegrasikan skrip inferensi terpadu untuk mengeksekusi Bilateral Filter, Non-Local Means (NLM), dan Denoising Convolutional Neural Network (DnCNN) 17-lapisan konvolusi, serta mengembalikan hasil citra terestorasi beserta telemetri kuantitatif real-time (PSNR, SSIM, SNR Gain, dan waktu latensi komputasi dalam milidetik).

- Antarmuka Penampil Klinis Berbasis SVG Stage Layer (Hyu PACS Viewer): Menggantikan pustaka pihak ketiga dengan custom-engineered SVG Stage Layer (.vp-stage-layer) berbasis matriks transformasi CTM terbalik (Current Transformation Matrix Inverse Affine Mapping). Memastikan seluruh anotasi (garis ukur linier, lingkaran, elips, ROI poligon, dan garis ukur CTR Danzer A+B/C) tetap melekat secara lockstep pada koordinat anatomi citra saat pengguna melakukan zoom-in/zoom-out, pan/drag, rotasi (90°, 180°, 270°), dan flip (horisontal/vertikal). Mendukung interaksi seleksi klik kursor (click-to-select) dan penghapusan instan melalui tombol Delete keyboard maupun tombol hapus antarmuka. Menyediakan fitur visualisasi Split-Curtain Wipe Comparison Slider dan Residual Noise Difference Map |Inoisy-Iclean| untuk inspeksi klinis komparatif.

- Modul Pelaporan Medis & Ekspor Secondary Capture: Menerbitkan lembar ekspertise radiologi kardiomegali otomatis siap cetak, serta mengekspor citra radiografi beranotasi penuh dalam format citra beresolusi tinggi (Secondary Capture PNG / DICOM SC) dengan burn-in overlay data pasien, garis ukur biometrik, rasio CTR, dan interpretasi klinis berstandar NEMA PS 3.3.

Gambar 3.4. Diagram Alur Kerja Perangkat Lunak Demonstrator Web-Based DICOM Workstation

## Jadwal Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian dirancang selama 5 bulan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi

| No | Rincian Kegiatan | Bulan ke-1 | Bulan ke-2 | Bulan ke-3 | Bulan ke-4 | Bulan ke-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studi literatur, kurasi dataset DICOM CDC Surabaya, & perancangan sistem |  |  |  |  |  |
| 2 | Pembuatan Modul 1 (DICOM Listener SCP) & Modul 2 (Backend Laravel & Database) |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengembangan Modul 3 (Engine Restorasi AI: DnCNN, NLM, Bilateral) & uji derau |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengembangan Modul 4 (Web Workstation Hyu PACS Viewer & Kaliper CTR Danzer) |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengembangan Modul 5 (Pelaporan Medis & Ekspor Secondary Capture PS 3.3) |  |  |  |  |  |
| 6 | Analisis akhir & evaluasi kuantitatif (metrik PSNR, SSIM, CTR, & statistik) |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan laporan skripsi & penyelesaian akhir naskah |  |  |  |  |  |

# DAFTAR PUSTAKA

Danzer, C. S. (1919). The cardiothoracic ratio: An index of cardiac enlargement. The American Journal of the Medical Sciences, 157(4), 513–521. https://doi.org/10.1097/00000441-191904000-00007

Diwakar, M., & Kumar, M. (2018). A review on CT image noise and its denoising. Biomedical Signal Processing and Control, 42, 73–88. https://doi.org/10.1016/j.bspc.2018.01.010

Fan, W., Yang, Y., Qi, J., Zhang, D., Wang, Z., & Chen, H. (2024). A deep-learning-based framework for identifying and localizing multiple abnormalities and assessing cardiomegaly in chest X-ray. Nature Communications, 15, Article 1347. https://doi.org/10.1038/s41467-024-45599-z

Huang, H. K. (2010). PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications (2nd ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470560525

Jafar, A., Hameed, M. T., Akram, N., Waqas, U., Kim, H. S., & Naqvi, R. A. (2022). CardioNet: Automatic semantic segmentation to calculate the cardiothoracic ratio for cardiomegaly and other chest diseases. Journal of Personalized Medicine, 12(6), Article 988. https://doi.org/10.3390/jpm12060988

National Electrical Manufacturers Association. (2024). Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard: PS 3.3 (Information Object Definitions) & PS 3.4 (Service Class Specifications). NEMA. https://www.dicomstandard.org/current

Saiviroonporn, P., Rodbangyang, K., Tongdee, T., Chaisangmongkon, W., Yodprom, P., Siriapisith, T., Wonglaksanapimon, S., & Thiravit, P. (2021). Cardiothoracic ratio measurement using artificial intelligence: observer and method validation studies. BMC Medical Imaging, 21, Article 95. https://doi.org/10.1186/s12880-021-00625-0

Tian, C., Fei, L., Zheng, W., Xu, Y., Zuo, W., & Lin, C. W. (2020). Deep learning on image denoising: An overview. Neural Networks, 131, 251–275. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2020.07.025

Tomasi, C., & Manduchi, R. (1998). Bilateral filtering for gray and color images. In Proceedings of the IEEE Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV) (pp. 839–846). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCV.1998.710815

Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600–612. https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861

Zhang, K., Zuo, W., Chen, Y., Meng, D., & Zhang, L. (2017). Beyond a Gaussian denoiser: Residual learning of deep CNN for image denoising. IEEE Transactions on Image Processing, 26(7), 3142–3155. https://doi.org/10.1109/TIP.2017.2662206