2.6	Evaluasi Berbasis Tugas Klinis

Evaluasi kualitas citra konvensional berbasis fidelitas piksel global (PSNR dan SSIM) belum mencerminkan keberhasilan klinis sesungguhnya. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan paradigma evaluasi berbasis tugas (task-based evaluation) yang berfokus langsung pada dua aspek utama, yaitu kemampuan algoritma restorasi dalam melestarikan batas kontur anatomi organ (boundary preservation) serta ketepatan hasil pengukuran biometrik Cardiothoracic Ratio (CTR).

2.6.1	Pelestarian Batas Anatomi (Boundary Preservation)

Pelestarian batas anatomi mengukur sejauh mana proses penapisan derau mampu mempertahankan ketajaman dan integritas geometris garis tepi organ kardioperikardial serta dinding toraks tanpa menimbulkan distorsi struktural, efek pengaburan (over-smoothing), maupun artefak halusinasi. Evaluasi pelestarian batas dilakukan melalui perbandingan antara kontur segmentasi hasil restorasi dan kontur acuan bersih menggunakan tiga metrik kuantitatif:

1.	Koefisien Kemiripan Dice (Dice Similarity Coefficient atau DSC)

DSC mengukur derajat tumpang-tindih spasial (spatial overlap) antara area biner kontur acuan A dan kontur hasil restorasi B:

DSC(A,B)=2|A∩B|A|+|B

Nilai DSC berada pada rentang 0 hingga 1, dengan nilai mendekati 1 merepresentasikan tingkat kesesuaian area anatomi yang semakin sempurna.

2.	Jarak Hausdorff (Hausdorff Distance atau HD)

HD mengukur jarak pemisahan spasial maksimum terburuk (worst-case boundary distance) antara titik-titik pada kontur acuan A dan kontur restorasi B:

dH(A,B)=max(supa∈Ainfb∈B‖a-b‖,supb∈Binfa∈A‖b-a‖)

Dalam analisis radiologi digital, persentil ke-95 dari jarak Hausdorff (HD95) digunakan untuk menghindari sensitivitas ekstrem terhadap titik pencilan (outliers). Nilai HD95 yang semakin kecil menunjukkan bahwa batas tepi kardiak terestorasi tidak menyimpang jauh dari batas anatomis aslinya.

3.	Jarak Permukaan Rata-Rata (Mean Surface Distance atau MSD)

MSD mengukur rata-rata jarak euclid terdekat antara seluruh titik pada permukaan kontur A dan kontur B:

MSD(A,B)=1A|+|B(a∈Aminb∈B‖a-b‖+b∈Bmina∈A‖b-a‖)

Metrik MSD melengkapi HD dengan memberikan gambaran deviasi batas anatomi secara menyeluruh, di mana nilai MSD yang rendah mengindikasikan konsistensi kontur organ secara global.

2.6.2	Galat Pengukuran CTR (CTR Measurement Error)

Cardiothoracic Ratio (CTR) merupakan rasio biometrik transversal jantung terhadap rongga dada yang menjadi keluaran klinis utama dalam penelitian ini. Pengaruh degradasi derau dan pemulihan metode restorasi terhadap presisi diagnostik dievaluasi melalui besarnya penyimpangan nilai CTR terestorasi (CTRrestored) terhadap nilai CTR acuan baku (CTRref) menggunakan metrik galat statistik:

1.	Galat Rata-Rata (Mean Error atau Bias)

Bias mengukur kecenderungan arah penyimpangan pengukuran secara sistematis:

Bias=1Ni=1N(CTRrestored,i-CTRref,i)

Nilai bias positif menunjukkan kecenderungan estimasi berlebih (overestimation), sedangkan nilai bias negatif mengindikasikan kecenderungan penyusutan dimensi jantung (underestimation) akibat pengikisan batas tepi oleh penapis.

2.	Galat Absolut Rata-Rata (Mean Absolute Error atau MAE)

MAE mengukur magnitudo deviasi kesalahan rata-rata tanpa memedulikan arah positif atau negatif:

MAE=1Ni=1N|CTRrestored,i-CTRref,i|

Nilai MAE menjadi indikator utama dalam menguji keandalan restorasi, di mana nilai MAE yang mendekati nol merepresentasikan kesalahan klinis yang minimal.

3.	Korelasi Linear Pearson (r)

Korelasi Pearson digunakan sebagai analisis pendukung guna mengukur kekuatan hubungan linear antara nilai CTR hasil restorasi dan acuan standar:

r=i=1N(CTRrestored,i-CTRrestored)(CTRref,i-CTRref)i=1NCTRrestored,iCTRrestored2i=1NCTRref,iCTRref2

Nilai r mendekati 1 menunjukkan bahwa metode restorasi mempertahankan urutan dan proporsi nilai biometri pasien secara konsisten.

2.6.3	Analisis Kesepakatan Bland–Altman (Bland–Altman Agreement Analysis)

Korelasi linear yang tinggi tidak serta merta membuktikan adanya kesepakatan (agreement) klinis yang setara antara dua metode pengukuran (Bland & Altman, 1986). Dua metode dapat memiliki korelasi linear mendekati 1 meskipun terdapat perbedaan sistematis yang konstan. Oleh karena itu, analisis grafis dan kuantitatif Bland–Altman diterapkan untuk mengevaluasi derajat kesesuaian klinis antara pengukuran CTR pasca-restorasi dan acuan standar.

Plot Bland–Altman memetakan selisih perbedaan pengukuran (di = CTRrestored,i − CTRref,i) pada sumbu vertikal terhadap nilai rata-rata dari kedua pengukuran pada sumbu horizontal. Kesepakatan klinis dinilai berdasarkan garis bias rata-rata (d̄) dan rentang batas kesepakatan (Limits of Agreement atau LoA):

LoA=d±1,96·SD

di mana SD adalah simpangan baku dari selisih perbedaan pengukuran. Secara statistik, sebanyak 95% selisih pengukuran diharapkan berada di dalam rentang LoA. Metode restorasi dinyatakan memiliki kesepakatan klinis yang dapat diterima (clinically acceptable) apabila nilai bias rata-rata mendekati nol dan seluruh rentang LoA berada di dalam batas toleransi variabilitas diagnostik kardiomegali yang diizinkan secara medis (misalnya rentang galat CTR tidak melebihi ± 0,02 atau 2%).